Изготавливая нашу продукцию, мы всегда думаем о Вас!

www.subini.ru

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

X1S

Благодарим Вас за покупку изделия марки    UBINI

Перед применением, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Введение

Благодарим вас за приобретение автомобильного видеорегистратора Subini X1S, произведенного нашей компанией. Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию до начала использования устройства.

Примечание: информация по некоторым из описанных в данном руководстве функций может не соответствовать вашему устройству, поскольку зависит от версии установленного программного обеспечения.

Внимание! Производитель оставляет за собой право на изменение комплектации, дизайна, спецификаций и других данных без предварительного уведомления.

Оглавление

Характеристики…………..………………………………………………………3

Установка………………………………………………………………………….5

Назначение клавиш………………………………………………………..…….8

Описание параметров устройства……………..……………………………..15

Возможные проблемы и их решение…….…………………………………..16

Комплектация…………………………………………………………………….17

Гарантийный талон……………………………………………………………...18

Характеристики

◎	Объектив А+ класса с углом обзора в 160 градусов.

◎	Современная линза высокого качества, гарантирующая хорошее качество съемки как днем так и в ночное время суток.

◎	Для сжатия видео используется H.264 кодек, что позволяет записывать видео разрешения 1080р c частотой 30 к\с.

◎	Непрерывная циклическая запись не позволит вам упустить важный момент.

◎	Автоматическая запись при повороте ключа зажигания.

◎	Запись видео по циклу в заданном интервале времени.

◎	На видео фиксируется время и дата.

◎	Встроенный микрофон.

◎	Позволяет просматривать видео в реальном времени.

◎	Поддерживается аварийное включение записи при ударе.

◎	Детектор движения.

◎	HDMI выход.

◎	Защита видео при повреждении устройства или не своевременном выключении.

◎	Питание от прикуривателя в машине.

◎	Параметры, время и дата сохраняются при выключении питания.

◎	Удобный интерфейс.

◎	Поддерживает карты памяти до 32гб.

◎	Удобное автомобильное крепление.

◎	Емкий литий-ионный аккумулятор

Установка

  - Достаньте крепление из коробки.

  - Установите крепление так, чтобы оно не мешало обзору водителя (Например за зеркалом заднего вида).

  - Сначала подключите кабель питания в прикуриватель а потом уже к самому устройству.

  - Проверьте угол захвата камеры с помощью встроенного дисплея.

  - До поездки проверьте надежно ли закреплено устройство.

| 1. Внешняя камера | 2. USB | 3. Video |
| --- | --- | --- |
| 4. Крепление | 5. Power | 6. OK |
| 7. HDMI | 8. Menu | 9. Вверх |
| 10. Вниз | 11. Mode | 12. Микрофон |
| 13. Слот карты памяти | 14. Reset | 15. Световой индикатор |

Назначение клавиш

Mode: Переключение режимов: фото, видео, видео захват.

Menu: Включение и выключение меню.

Record: Включения записи (в режиме видео), подтверждение настроек в   меню, фото (в режиме фото), «плей» и «стоп» (в режиме просмотра видео).

Reset: Возврат к заводским настройкам.

Power: Включение\выключение устройства. Ручное управление датчиком удара во время записи видео.

Индикатор заряда: Показывает текущий статус зарядки аккумулятора.

Первое включение устройства:

### Примечание:

- Настройте циклическую запись после включения.

- Для увеличения жизненного цикла аккумулятора рекомендуется заряжать его не менее 8 часов перед первым использование.

- Внимание! Поддерживаются только зарядки с выходом 5V! Большее напряжение может привести к повреждению устройства!

- Рекомендуется использовать карты памяти объемом 8-32 гб и классом записи не менее 6го.

- Рекомендуется после установки новой карты памяти, отформатировать ее устройством.

### Установка карты памяти:

- Убедитесь, что карта памяти правильно установлена в соответствующий слот.

- Если при попытке записи устройство выдает ошибку, отформатируйте карту памяти.

- Перед тем как извлечь карту памяти убедитесь, что запись видео прекращена.

### Режим записи видео:

Нажмите кнопку “Record” для начала записи видео.

- -  данная иконка означает что видеозапись производится.             Повторно нажмите кнопку для выключения записи.

### Настройки меню:

Разрешение видео: 2304x1296P30, 1920x1080P30.

Время и дата: Можете включить или отключить отображение времени и даты на видео.

Циклическая запись: Выбор интервала цикла записи (1,2,5,10 мин).

Чувствительность датчика удара: Выбор режима чувствительности датчика удара.

Авто выключение дисплея: Выбор интервала времени по истечении которого дисплей прибора будет автоматически выключатся.

Детектор движения: Включение\выключение детектора движения.

Звук: Громкость при проигрывании видео.

Language: Выбор языка интерфейса.

Format: Форматирование карты памяти.

Сброс настроек: Сброс настроек устройства на заводские.

Версия ПО: Текущая версия ПО.

Файловый менеджер: Удаление файлов. Полное или выборочное.

Разрешение фото: 3Mп (2304x1296 16:9)

### Описание параметров устройства

| Линза | Стеклянная линза, F = 2.0 |
| --- | --- |
| Процессор | Ambarella A7 |
| Дисплей | 3' 16:9 TFT LCD |
| Мультимедиа | Встроенный динамик и микрофон |
| Карта памяти | До 32гб |
| G-sensor | Чувствительность 2g/4g/8g/OFF |
| Детектор движения | Встроенный |
| Баланс белого | Автоматический |
| Интерфейс | HDMI |
| Аккумулятор | 500mAh 3.7V |
| Формат видео | MP4 |
| Разрешение видео | 1920x1080P30, 1280x720P30 |
| Камера | 3мп |
| Язык интерфейса | Chinese, English, Русский |
| USB | USB 2.0 |
| Циклическая видеозапись | Выкл./1мин/2 мин/5 мин/10 мин |
| Авто выключение дисплея | Выкл/1 мин/3 мин |
| Ручное отключение дисплея | Вкл/Выкл |

Возможные проблемы и их решения:

- Запись видео и фото не производится

Проверьте свободное место на карте памяти или отформатируйте ее.

- Видео идет рывками или записывается не полностью

Попробуйте поставить карту памяти более высокого класса (рекомендуется класс 6 и выше)

- “Файл поврежден” сообщение появляется при попытке посмотреть фото или видео

Ошибка карты памяти. Попробуйте скопировать файлы на компьютер и посмотреть там. После этого отформатируйте карту памяти.

- Не отображается изображение при подключении к ТВ.

Проверьте HDMI кабель и правильность подключения.

Комплект поставки

- Устройство Subini X1S

- Инструкция

- Автомобильный адаптер питания

- Автомобильное крепление

- USB кабель

Опционально

- HDMI кабель

- Зарядное устройство 220v

- Чехол

- Карта памяти

Гарантийный талон

Продавец гарантирует бесплатный ремонт в течение 12 месяцев со дня продажи.

Дата продажи «   »  	год.   М.П. Подпись продавца

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия:

Залитые водой или другой жидкостью Имеющие механические повреждения С нарушенным защитным стикером Установленные неквалифицированно

С незаполненным гарантийным талоном