# Общие положения

- Электрогрелка «ЕМЕЛЬКА» предназначена для подогрева детских автомобильных кресел. Встроенный в штекер регулятор позволяет устанавливать комфортную температуру в зоне спинки и подушки кресла и поддерживать её с высокой точностью.

- Электрогрелка подключается в гнездо прикуривателя автомобиля и рассчитана на работу при напряжении 12-15 вольт. Потребляемая мощность – до 50 ватт.

- Электрический контакт между гнездом прикуривателя  и штекером питания электрогрелки должен быть надёжным. Если в процессе эксплуатации происходит сильный разогрев гнезда и штекера, Вам необходимо обратиться к автоэлектрику для устранения неполадок. Данная неисправность может привести к сильному нагреву корпуса штекера и его деформации.

- При непродолжительных – до нескольких часов – перерывах в поездках нет необходимости извлекать штекер из гнезда.

# Инструкция по эксплуатации

- Расположите электрогрелку на детское автомобильное кресно.

- Вставьте штекер питания электрогрелки в гнездо прикуривателя автомобиля до упора. Регулятор мощности в штекере находится в ждущем режиме, при этом индикатор мигает зелёным цветом.

- Нажмите на кнопку 1 раз. При этом индикатор начнёт светиться непрерывным красным цветом. Поверхность грелки нагреется до температуры 35-37 градусов.

- Для изменения температурного режима последовательно нажимайте кнопку:
- Жёлтый цвет индикатора соответствует значению температуры 29-31 градус,
- Зелёный – при температуре 24-26 градусов.
При следующем нажатии кнопки происходит отключение грелки, индикатор начнёт мигать зелёным цветом.

- Если Вы забыли отключить грелку, то через 30 минут она отключится автоматически, регулятор перейдёт в режим ожидания, и не произойдёт разряда аккумулятора при неработающем двигателе. При этом индикатор начнёт мигать зелёным цветом.

- Для полного отключения электрогрелки необходимо извлечь штекер питания из гнезда прикуривателя.

Внимание:
Если индикатор мигает красным цветом – немедленно извлеките штекер из гнезда и обратитесь к фирме-изготовителю.